МIНIСТЭРСТВА ЛЯСНОЙ 		       МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО

ГАСПАДАРКI		                        ХОЗЯЙСТВА

РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ		          РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

# ПАСТАНОВА                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«___»________ 2009 г.  № ___

г.Мiнск		г.Минск

О внесении изменений и дополнений в

постановление Министерства лесного хозяйства

Республики Беларусь от 15 января 2001 г. № 1

На основании подпункта 4.21 пункта 4 и пункта 5  Положения о Министерстве лесного хозяйства Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2004 г. № 298 «Вопросы Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь», Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- 1. Правила ведения лесного хозяйства в зонах радиоактивного загрязнения, утвержденные постановлением Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь от 15 января 2001 г. № 1 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., №35, 8/5440; 2005 г., №55, 8/12350), изложить в следующей редакции:

|  | - «УТВЕЖДЕНО |
| --- | --- |
|  | Постановление Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь 15.01.2001 № 1 - (в редакции постановления Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь - 10.04.2009 № 11) |

### ПРАВИЛА

ведения лесного хозяйства

в зонах радиоактивного загрязнения

ГЛАВА 1

общие положения

- Правила ведения лесного хозяйства в зонах радиоактивного загрязнения (далее – Правила)  устанавливают порядок ведения лесного хозяйства, лесопользования, охраны и защиты леса, обеспечения радиационной безопасности работников при проведении работ на территории лесного фонда в зонах радиоактивного загрязнения.

- Для целей настоящих Правил используются следующие термины и их определения:

загрязнение радиоактивное – присутствие радиоактивных веществ на поверхности, внутри материала, в воздухе, в теле человека или в другом месте в количестве, превышающем установленные допустимые уровни;

мощность дозы – доза излучения за единицу времени (секунда и производные). Единица измерения – мкЗв/час (мкР/час);

радиационная безопасность – состояние защищенности настоящего и будущих поколений людей от вредного для их здоровья воздействия ионизирующего излучения;

радиационный контроль – получение информации о радиационной обстановке в организации, окружающей среде и об уровнях облучения людей (включает в себя дозиметрический и радиометрический контроль);

радиационное обследование земель лесного фонда – радиационный контроль, проводимый с целью установления уровня радиоактивного загрязнения почв для последующего отнесения кварталов леса к зонам радиоактивного загрязнения, принятия решений о проведении лесохозяйственных мероприятий;

радиационное обследование лесосек – радиационный контроль, проводимый с целью оценки соответствия содержания радионуклидов в древесине допустимым уровням и установления требуемых при проведении работ технологий, способов утилизации отходов, мер радиационной безопасности;

уровень радиоактивного загрязнения поверхности (плотность загрязнения) – величина, характеризующая активность радиоактивных веществ, приходящихся на единицу площади поверхности. Единица измерения – Ки/км2 (кБк/м2).

- Настоящие Правила обязательны для всех юридических и физических лиц, осуществляющих лесопользование, лесохозяйственную деятельность на территории лесного фонда в зонах радиоактивного загрязнения за исключением территории лесного фонда учреждения «Полесский государственный радиационно-экологический заповедник», на которой может быть предусмотрено иное с учетом специфики радиоактивного загрязнения.

- На территории лесного фонда в зонах радиоактивного загрязнения организуется система ведения лесного хозяйства, обеспечивающая лесопользование и проведение лесохозяйственных мероприятий при соблюдении норм и правил радиационной безопасности работников, а также получение лесной продукции с содержанием радионуклидов, не превышающим допустимых уровней.

ГЛАВА 2

ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ЛЕСНОГО ФОНДА,

ПОДВЕРГШИХСЯ РАДИОАКТИВНОМУ ЗАГРЯЗНЕНИЮ

- Порядок отнесения территорий лесного фонда к зонам радиоактивного загрязнения (зонирование), условия проживания, осуществления хозяйственной, научно-исследовательской и иной деятельности регулируются Законом Республики Беларусь от 12 ноября 1991 года «О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС» (Ведамасцi Вярхоунага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1991 г., № 35, ст. 622).

- При ведении лесного хозяйства в зонах радиоактивного загрязнения основными критериями, определяющими порядок проведения работ, являются: плотность загрязнения почв радионуклидом цезий-137, величина эффективной дозы облучения работников и содержание цезия-137 в лесной продукции.

При зонировании территорий лесного фонда выделяются 4 зоны: I зона с плотностью загрязнения почв цезием–137 от 1 до 5 Ки/км2, II зона – от 5 до 15 Ки/км2, III зона – от 15 до 40 Ки/км2, IV зона – 40 Ки/км2 и более. В целях более детальной регламентации лесохозяйственной деятельности выделяются подзоны IА – от 1 до 2 Ки/км2 и IБ – от 2 до 5 Ки/км2 в пределах I зоны.

- Основанием для отнесения квартала леса к той или иной зоне радиоактивного загрязнения является плотность загрязнения почв цезием-137, установленная на основании поквартального радиационного обследования земель лесного фонда в соответствии с Инструкцией по отнесению кварталов леса к зонам радиоактивного загрязнения, утвержденной постановлением Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь от 3 мая 2001 г. № 10 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 53, 8/6133).

ГЛАВА 3

Регламентация ведения лесного хозяйства

в зонах радиоактивного загрязнения

- Планирование лесохозяйственных мероприятий и лесопользования на территории лесного фонда в зонах радиоактивного загрязнения осуществляется в пределах выделенных зон радиоактивного загрязнения с использованием результатов радиационного контроля: плотности загрязнения почв цезием-137, мощности дозы гама-излучения (далее – мощность дозы), содержания цезия-137 в лесной продукции, а также с учетом типов лесорастительных условий, видового состава древесных пород, их возраста и других факторов.

- В зонах радиоактивного загрязнения вводятся ограничения на проведение лесохозяйственных работ, лесопользование в целях обеспечения радиационной безопасности работников и предотвращения получения лесной продукции с содержанием цезия-137 выше допустимых уровней.

- Во всех зонах радиоактивного загрязнения допускается выполнение работ по противопожарному устройству лесов, дорожному строительству, вырубке погибших деревьев и насаждений, прокладке трубопроводов (прочие рубки), созданию лесных культур, проведению мероприятий по защите леса от вредителей и болезней, охране лесов от пожаров, незаконных рубок и других лесонарушений.

- В зонах эвакуации (отчуждения), первоочередного и последующего отселения, с которых отселено население, обеспечивается контрольно-пропускной режим в соответствии с Положением об обеспечении контрольно-пропускного режима на территории зон эвакуации (отчуждения), первоочередного и последующего отселения, с которых отселено население, и порядке допуска лиц на указанные территории, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 февраля 2006 г. № 299 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 38, 5/21003).

- Лесохозяйственная деятельность и лесопользование в зонах радиоактивного загрязнения регламентируются согласно приложению 1.

- Лесохозяйственные работы и различные виды пользования лесными ресурсами во всех зонах радиоактивного загрязнения должны осуществляться с обязательным радиационным контролем в порядке, установленном настоящими Правилами.

ГЛАВА 4

ОРГАНИЗАЦИЯ  радиационного  КОНТРОЛЯ

- Система радиационного контроля состоит из комплекса мероприятий, направленных на обеспечение радиационной безопасности работников лесного хозяйства, населения при посещении лесов и пользовании лесной продукцией, а также потребителей лесной продукции.

- Система радиационного контроля включает две подсистемы: радиационный контроль и радиационный мониторинг.

- Государственные органы и иные организации, осуществляющие лесохозяйственную, лесозаготовительную и иную деятельность в лесах и (или) владеющие заготовленной лесной продукцией, а также перерабатывающие ее, осуществляют радиационный контроль в соответствии с требованиями настоящих Правил и иных нормативных правовых актов.

- Служба радиационного контроля Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь (далее – Минлесхоз) осуществляет контроль радиоактивного загрязнения:

земель лесного фонда;

участков лесного фонда и лесных ресурсов;

лесной продукции и продуктов ее переработки;

объектов лесного хозяйства и рабочих мест;

сельскохозяйственного сырья и кормов, пищевых продуктов, лекарственно-технического сырья, полученных и заготовленных в лесном фонде.

- Общими функциями службы радиационного контроля являются:

проведение радиационного обследования земель лесного фонда, участков лесного фонда;

осуществление радиационного контроля лесной продукции и продуктов ее переработки;

контроль за соблюдением требований норм и правил радиационной безопасности при проведении работ в лесу и на объектах лесного хозяйства;

контроль радиационной обстановки на рабочих местах;

организация контроля доз облучения работников лесного хозяйства;

информирование работников лесного хозяйства и населения о радиационной обстановке в лесах, возможности использования лесной продукции.

- Общее руководство системой радиационного контроля в отрасли осуществляет заместитель Министра лесного хозяйства Республики Беларусь.

- Руководство службой радиационного контроля в отрасли осуществляет государственное учреждение радиационного контроля и радиационной безопасности «Беллесрад» (далее – Учреждение «Беллесрад»).

- Общее руководство системой радиационного контроля в государственных производственных лесохозяйственных объединениях (далее – ГПЛХО) осуществляет генеральный директор ГПЛХО. Руководство службой радиационного контроля осуществляет главный лесничий.

Функции планирования, организации, координации, учета и контроля работы службы радиационного контроля ГПЛХО осуществляют: в Гомельском и Могилевском ГПЛХО – отделы радиационного контроля, в остальных – работники, назначенные ответственными за обеспечение радиационной безопасности в ГПЛХО. Отдел радиационного контроля, в состав которого входит лаборатория радиационного контроля, осуществляет свою деятельность в соответствии с пунктами 17, 18 настоящих Правил.

  - В государственном специализированном лесохозяйственном учреждении (далее – спецлесхоз), государственном лесохозяйственном учреждении (далее – лесхоз), территория лесного фонда которого в установленном порядке отнесена к зонам радиоактивного загрязнения, приказом Минлесхоза создается пост радиационного контроля.

Общее руководство системой радиационного контроля в спецлесхозе, лесхозе осуществляет директор.

Пост радиационного контроля осуществляет свою деятельность в соответствии с пунктами 17, 18 настоящих Правил. Непосредственное выполнение работ по радиационному контролю и обеспечению радиационной безопасности возлагается на инженера-радиолога, который по должности является руководителем поста радиационного контроля.

- Структурное подразделение (отдел, лаборатория, пост) службы радиационного контроля выполняет функции после его аккредитации в Системе аккредитации Республики Беларусь и получения аттестата аккредитации.

Организации лесного хозяйства, в состав которых входят структурные подразделения радиационного контроля, должны иметь специальное разрешение (лицензию) Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь на деятельность, связанную с осуществлением контроля радиоактивного загрязнения.

- По результатам аккредитации структурные подразделения радиационного контроля организаций, подчиненных Минлесхозу, категорируются на 3 класса:

II класс – проводятся измерения в объектах контроля удельной (объемной) активности гамма-излучающих радионуклидов, удельной (объемной) активности стронция-90, поверхностного загрязнения объектов бета-излучающими нуклидами, мощности дозы, отбора и подготовки проб объектов контроля;

III класс – проводятся измерения в объектах контроля удельной (объемной) активности цезия-137, мощности дозы, отбора и подготовки проб объектов контроля;

IV класс – проводятся измерения мощности дозы, отбора и первичной подготовки проб объектов контроля для последующего измерения в структурных подразделениях II и III классов.

- Служба радиационного контроля Минлесхоза осуществляет свою деятельность в соответствии с локальными нормативными правовыми актами Минлесхоза, регулирующими правила контроля радиоактивного загрязнения в системе Минлесхоза.

- Радиационный мониторинг в лесах осуществляется в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 июля 2003 г. № 949 «О Национальной системе мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., №80, 5/12786) и постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 мая 2004 г. № 576 «Об утверждении положений о порядке проведения в составе Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь мониторинга животного мира, радиационного мониторинга и использования данных этих мониторингов» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., №77, 5/14252).

- Радиационное обследование на постоянных пунктах наблюдения радиационного мониторинга, определение содержания цезия-137 в объектах мониторинга, обобщение и анализ результатов осуществляется в соответствии с локальными нормативными правовыми актами Минлесхоза, регулирующими организацию и ведение радиационного мониторинга в лесах.

ГЛАВА 5

Отвод лесосек

в зонах радиоактивного загрязнения

- Отвод лесосек в зонах радиоактивного загрязнения осуществляется в соответствии с ТКП 060-2006 (02080) «Правила по отводу и таксации лесосек в лесах Республики Беларусь», утвержденным постановлением Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь от 29 декабря 2006 г. № 35 (далее – ТКП 060-2006 (02080) и настоящими Правилами.

Картографической основой для проведения радиационного обследования лесосек является план лесонасаждений.

- В I зоне радиационное обследование лесосек проводится после их отвода (до начала и во время проведения рубок), если в древесине, заготовленной на территории данного лесничества,  содержание цезия-137 не превышало допустимых уровней в течение последних трех лет.

- Во II – IV зонах радиационное обследование лесосек проводится до их отвода.

- При радиационном обследовании лесосеки проводится:

определение однородности участка по лесоводственным показателям и радиоактивному загрязнению, измерение мощности дозы;

подбор модельных деревьев по породам, входящим в состав древостоев, намеченных в рубку, отдельно по категориям технической годности - деловых  и дровяных;

отбор проб древесины от модельных деревьев каждой породы (от деловых – с корой или без коры, в зависимости от того, в каком виде древесину вывозят за пределы лесосеки или реализуют; от  дровяных – с корой);

отбор проб лесосечных отходов, если предполагается их использование;

измерение содержания цезия-137 в древесине. Если содержание цезия-137 в древесине модельных деревьев не превышает допустимых уровней, то они раскряжевываются на сортименты, оприходуются и реализуются в установленном порядке. Если содержание цезия-137 в древесине превышает допустимые уровни, то она оставляются на месте рубки.

Оформление лесорубочных билетов на рубку модельных деревьев производится в соответствии с пунктом 41 Правил отпуска древесины и ее заготовки в лесах Республики Беларусь, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 7 мая 2007 г. № 214 «О некоторых мерах по совершенствованию деятельности в сфере лесного хозяйства» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 118, 1/8576).

- При радиационном обследовании в I зоне после отвода лесосек проводится:

до начала проведения рубок леса – определение однородности участка по лесоводственным показателям, подбор модельных деревьев согласно пункту 31 настоящих Правил;

во время (на начальном этапе) проведения рубок – отбор проб древесины согласно пункту 31 настоящих Правил, а также лесосечных отходов, предполагаемых к использованию.

- При радиационном обследовании лесосек в III – IV зонах, кроме мероприятий, предусмотренных пунктом 31 настоящих Правил, проводится:

отбор проб почвы на лесосеке;

отбор проб коры с лубом из нижней, средней и верхней частей модельных деревьев отдельно по каждой породе.

- После проведения измерений и определения содержания цезия-137 в древесине, а также коре с лубом и почве, отобранных при обследовании лесосек в III – IV зонах, работниками службы радиационного контроля на каждую лесосеку составляется акт радиационного обследования лесосеки согласно приложению 2.

Для I и II зон значение плотности загрязнения почвы на лесосеке принимают равным значению плотности загрязнения в квартале леса согласно ведомости результатов контроля радиоактивного загрязнения земель лесного фонда.

Решение о производстве работ на лесосеке принимает директор (главный лесничий) лесхоза с учетом заключения службы радиационного контроля, экономической и лесоводственной целесообразности проведения работ. Утвержденный акт радиационного обследования лесосеки передается в лесничество не позднее, чем за три дня до начала реализации древесины.

- При проведении радиационного обследования лесосек до их отвода из актов радиационного обследования лесосек в лесорубочные билеты вносятся сведения о плотности загрязнения почвы на лесосеке, удельной активности цезия-137 в древесине, а также лесосечных отходах, предполагаемых к использованию, номер и дата акта радиационного обследования лесосеки; в технологические карты – о плотности загрязнения почвы на лесосеке и мощности дозы.

- При проведении радиационного обследования лесосек после их отвода в лесорубочные билеты вносятся сведения о плотности загрязнения почвы на лесосеке, в технологические карты – о плотности загрязнения почвы на лесосеке и мощности дозы из ведомости результатов контроля радиоактивного загрязнения земель лесного фонда. Номер и дата акта радиационного обследования лесосеки вносятся в оформленные лесорубочные билеты после составления и утверждения акта.

- Из актов радиационного обследования лесосек вносятся сведения об удельной активности цезия-137 в реализуемой продукции (деловой древесине, дровах), допустимом уровне содержания цезия-137 в паспорт или штамп радиационной безопасности.

ГЛАВА 6

Отграничение и съемка лесосек

- Отграничение и съемка лесосек в зонах радиоактивного загрязнения проводятся в соответствии с требованиями пунктов 5.1.1 – 5.2.14 ТКП 060-2006 (02080) и пунктов 29 – 37 настоящих Правил.

- В III зоне максимально используются четкие границы выделов. В этом случае граница лесосеки или участка под рубки ухода и их площадь принимаются по лесоустроительным материалам. На лесосеке ставится один деляночный столб вблизи дороги со стороны лучшего доступа к участку. При нечетких границах выдела лесосека отграничивается визирами, проводится геодезическая съемка участка с установкой визирных столбов.

- При планировании рубок в III зоне в первую очередь намечают в рубку лесосеки в типах лесорастительных условий с минимальными коэффициентами перехода радионуклидов цезия-137 из почвы в древесину основных лесообразующих пород в соответствии с типами лесорастительных условий, характеризующимися различными коэффициентами перехода цезия-137 из почвы в древесину с корой согласно приложению 3.

- При отводе лесосек в I – III зонах площадь лесосеки и другие ее параметры должны соответствовать требованиям ТКП 143-2008 (02080) «Правила рубок леса в Республике Беларусь», утвержденного постановлением Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь от 30 сентября 2008 г. № 27 (далее – ТКП 143-2008 (02080).

- В I – III зонах запас древесины на лесосеках определяется способами, предусмотренными ТКП 060-2006 (02080). В IV зоне запас древесины при проведении прочих рубок определяется по материалам лесоустройства и уточняется по данным фактической заготовки древесины.

ГЛАВА 7

РУБКИ леса в зонах радиоактивного загрязнения

- Рубки леса в зонах радиоактивного загрязнения проводятся в соответствии с требованиями ТКП 143-2008 (02080) и настоящих Правил, а в III и IV зонах – с соблюдением локальных нормативных правовых актов Минлесхоза, регулирующих правила проведения рубок леса в зонах с плотностью загрязнения почв цезием-137 15 Ки/км2 и более.

- Требования к рубкам леса по сезонам рубки, способам очистки мест рубок и вывозки лесной продукции в зонах радиоактивного загрязнения устанавливаются в соответствии с требованиями к проведению рубок в зонах радиоактивного загрязнения  согласно приложению 4.

- Дрова с содержанием цезия-137, превышающим допустимый уровень, оставляются на местах рубки. В акте освидетельствования мест рубки отражается общее количество древесины с выделением дров, оставленных на местах рубки.

- При проведении рубок леса во II – IV зонах должны выполняться следующие организационно-технические мероприятия:

внедрение технологических процессов и операций, требующих минимальных затрат времени;

использование машин и транспортных средств, обладающих наибольшим экранирующим эффектом;

герметизация кабин машин и транспортных средств, проведение технологических операций с минимально возможным пылеобразованием.

- Рубки главного пользования проводятся в I – III зонах.

- Расчетная лесосека устанавливается по I и II зонам. По III зоне расчетная лесосека исчисляется, но не включается в действующую расчетную лесосеку, и является резервной. Ее использование организациями Минлесхоза осуществляется на основании разрешения Минлесхоза, другими организациями – на основании разрешения Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.

- Рубки промежуточного пользования проводятся в I – III зонах.

- Прочие рубки проводятся во всех зонах радиоактивного загрязнения. Уборка захламленности в III и IV зонах проводится одновременно с другими лесохозяйственными мероприятиями при наличии ликвидной древесины в виде сухостоя, бурелома, ветровала, снеголома и прочей поврежденной древесины с содержанием цезия-137, не превышающим допустимых уровней.

Глава 8

Заготовка  живицы,  второстепенных

лесных  ресурсов

- До начала или во время заготовки живицы, второстепенных лесных ресурсов в зонах радиоактивного загрязнения проводится радиационный контроль предполагаемой к заготовке или заготавливаемой продукции.

- Заготовку живицы и еловой серки разрешается осуществлять в I и II зонах.

- Заготовка пневого осмола и корчевание пней на топливо, заготовка хвойной лапки для переработки на хвойно-витаминную муку и веточного корма, и также заготовка бересты запрещаются во всех зонах радиоактивного загрязнения.

- Заготовка липового луба и лыка, дубильной коры ивы, дуба, ели и других пород, стволовой коры бересклета, коры осокоря разрешается со срубленных деревьев при различных видах рубок в I зоне при условии, что содержание цезия-137 в продукции не превышает допустимый уровень.

Глава 9

Побочное лесопользование

- До начала или во время заготовки продукции побочного лесопользования в зонах радиоактивного загрязнения проводится радиационный контроль предполагаемой к заготовке или заготавливаемой продукции.

##### Сбор и заготовка грибов в зонах радиоактивного загрязнения производится с учетом следующих особенностей:

слабо- и средне накапливающие радиоцезий грибы (опенок осенний, гриб-зонтик, дождевик, шампиньон, лисичка настоящая, белый гриб, подосиновик, подберезовик, рядовка) разрешается собирать в лесах в подзоне 1А;

сильно накапливающие радиоцезий грибы (горькушка, польский гриб, масленок, груздь настоящий и черный, колпак кольчатый, скрипица, волнушка розовая, зеленка, сыроежка, решетник) разрешается собирать в лесах с плотностью загрязнения почв цезием-137 до 1 Ки/км2.

##### Заготовка дикорастущих ягод, плодов, орехов, лекарственного сырья (цветы, листья, травы, корни, кора, почки, ягоды, плоды и др.) разрешается в подзоне IА.

- Заготовка березового сока, пчеловодство разрешается в I и II зонах.

- Заготовка новогодних елок разрешается в I зоне.

- Заготовка лесной подстилки, мха, опавших листьев и камыша запрещается во всех зонах радиоактивного загрязнения.

- Разрешается выпас рабочего и крупного рогатого скота на откорме, а также заготовка для него сена на луговых землях лесного фонда в I зоне. Выпас молочного скота и заготовка сена для него разрешается на луговых землях лесного фонда в подзоне IА.

- Ведение рыболовного хозяйства разрешается в I и II зонах.

Глава 10

##### Использование лесного фонда для сельскохозяйственных целей

- Использование участков лесного фонда в зонах радиоактивного загрязнения для сельскохозяйственных целей осуществляется лесхозами в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Беларусь, регламентирующими ведение сельскохозяйственного производства в зонах радиоактивного загрязнения.

- На участках лесного фонда, используемых для сельскохозяйственных целей, проводится радиационный контроль предполагаемой к заготовке или заготавливаемой продукции. В случае обнаружения продукции с содержанием радионуклидов, превышающим допустимые уровни, устанавливаются причины (загрязнение почв, кормов, использование загрязненных золы и навоза в качестве удобрения и т.д.), разрабатываются и осуществляются защитные мероприятия.

Глава 11

лесовосстановление  и  лесоразведение.

лесное  семеноводство

- Лесовосстановление и лесоразведение в зонах радиоактивного загрязнения производятся в соответствии с ТКП 047-2006 (02080) «Устойчивое лесоуправление и лесопользование. Наставление по лесовосстановлению и лесоразведению в Республике Беларусь», утвержденным приказом Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь от 22 декабря 2006 г. № 313 (далее – ТКП 047-2006 (02080) и настоящими Правилами.

- В I – II зонах разрешается создание лесосеменных плантаций и участков, заготовка лесосеменного сырья древесных и кустарниковых пород. Обескрыливание семян хвойных пород проводится водным методом.

- В III и IV зонах заготовка семенного и привойного материала древесных и кустарниковых пород запрещается. Объекты постоянной лесосеменной базы в этих зонах используются в научно-экспериментальных целях.

- Лесные питомники создаются в I – II зонах. Сеянцы и саженцы, выращенные в питомниках в этих зонах, могут использоваться для создания лесных культур на территории лесного фонда во всех зонах радиоактивного загрязнения.

- Содействие естественному возобновлению леса осуществляется в I – III зонах. При выполнении работ в III зоне не допускается проведение сплошной минерализации верхнего слоя почвы.

Глава 12

Искусственное  лесовосстановление

и  лесоразведение

- Создание лесных культур осуществляется во всех зонах радиоактивного загрязнения в соответствии с ТКП 047-2006 (02080) и настоящими Правилами.

- В III зоне пахотные земли, не пригодные для сельскохозяйственного производства, а также не покрытые лесом земли лесного фонда подлежат лесоразведению или искусственному лесовосстановлению.

- В IV зоне не покрытые лесом и нелесные земли оставляются под естественное возобновление леса или залежь. На вырубках создание  лесных культур осуществляется по установленному регламенту работы.

- Для каждого участка, подлежащего искусственному лесовосстановлению и лесоразведению, составляется проект лесных культур. В проектах лесных культур дополнительно указываются сведения о радиационной обстановке на участке: плотность загрязнения почв, мощность дозы.

глава 13

Охрана  лесов  от  пожаров

- Леса в зонах радиоактивного загрязнения распределяются по классам пожарной опасности и отображаются на планово-картографических материалах в соответствии с действующей шкалой для лесов Республики Беларусь.

- Регламент работы лесопожарных служб наземной и авиационной охраны лесов в пожароопасный сезон независимо от фактической пожарной опасности в лесах по условиям погоды устанавливается как для дней с IV–V классами пожарной опасности. Кратность авиапатрулирования увеличивается до 5 раз в день.

- Требования к охране лесов от пожаров, устанавливаемые для зон с меньшей плотностью радиоактивного загрязнения почв, распространяются на зоны, имеющие более высокую плотность загрязнения.

- В лесах подзоны IА дополнительные ограничения не вводятся, организация охраны лесов от пожаров производится по установленным требованиям и нормативам.

- В лесах подзоны I Б:

доступ людей и транспорта не ограничивается;

не допускается разведение костров в течение пожароопасного сезона;

устанавливаются информационные щиты с указанием зоны радиоактивного загрязнения с перечнем ограничений и запретов;

профилактические противопожарные мероприятия выполняются в объемах, предусмотренных нормативными требованиями;

обнаружение пожаров осуществляется с использованием пожарно-наблюдательных вышек и мачт, телевизионных установок, авиасредств, наземного патрулирования как по дорогам общего пользования, так и лесным;

при тушении лесных пожаров принимаются дополнительные меры по защите работников от вредного воздействия пыли и продуктов горения (одежда специальная защитная, средства защиты органов дыхания, средства защиты ног).

- В лесах II зоны:

доступ населения ограничивается, использование лесов в рекреационных целях не допускается;

на лесных дорогах, ведущих через лесные массивы I – II классов пожарной опасности, устанавливаются шлагбаумы и аншлаги, информирующие о причине ограничения доступа в леса и опасности возникновения пожаров;

транспортные средства и технологические машины оборудуются искрогасителями;

вдоль дорог общего пользования устанавливаются аншлаги и знаки, запрещающие курение и пользование открытым огнем;

вдоль дорог, проходящих через лесные массивы I – III классов пожарной опасности, и по границам лесов с сельскохозяйственными землями прокладываются минерализованные полосы шириной от 1,4 до 3 метров;

обнаружение лесных пожаров осуществляется теми же способами, что и в лесах I зоны;

локализация и тушение лесных пожаров производится, в основном, косвенными наземными методами путем создания заградительных и опорных линий с применением огнегасящих составов и авиационными методами. Не исключается применение техники с почвообрабатывающими орудиями.

- В лесах III зоны:

доступ посторонних лиц в леса запрещается;

лесные дороги перекрываются шлагбаумами;

на всех съездах с дорог общего пользования устанавливаются аншлаги, информирующие о причине опасности посещения лесов, запрете курения и пользования открытым огнем;

вдоль дорог, по границам с сельскохозяйственными землями, вокруг населенных пунктов устраиваются минерализованные полосы шириной от 1,4 до 3 метров;

обнаружение лесных пожаров производится с использованием телевизионных установок и авиационных средств;

локализация и тушение лесных пожаров аналогичны способам, применяемым в лесах во II зоне;

при использовании автотрактортных агрегатов с почвообрабатывающими орудиями направление движения выбирается таким образом, чтобы обеспечить предотвращение попадания пыли на работников. Работы должны проводиться при минимальном пылеобразовании (ранней весной или после выпадения осадков).

- В лесах IV зоны:

мероприятия по ограничению доступа людей, обустройству территорий аншлагами и шлагбаумами, обнаружению пожаров те же, что и для лесов в III зоне;

устройство заградительных противопожарных полос производится огнезащитными химическими составами;

тушение лесных пожаров осуществляется с использованием воды и химических составов, повышающих ее огнегасящую способность, а также землеройной техники.

- Во всех зонах радиоактивного загрязнения комплекс противопожарных мероприятий по повышению пожарной устойчивости лесного фонда, профилактике, обнаружению и ликвидации лесных пожаров, оснащенность служб обнаружения и тушения пожаров в лесах определяются генеральными планами противопожарного устройства для каждого лесхоза.

- Во всех лесничествах, лесных пожарных станциях, также в городских (районных) отделах по чрезвычайным ситуациям,  должна быть карта радиоактивного загрязнения контролируемой и прилегающей к ней территории. Перед выездом участники тушения пожара должны быть ознакомлены с радиационной обстановкой на месте тушения.

глава 14

Защита лесов от вредителей и болезней

- Мероприятия по защите лесов от вредителей и болезней проводятся во всех зонах радиоактивного загрязнения.

- На территории лесного фонда в зонах радиоактивного загрязнения организуется система ведения лесопатологического мониторинга с целью обнаружения очагов вредителей и болезней на ранних стадиях их образования и своевременного принятия решений по планированию и реализации эффективных лесозащитных мероприятий.

- В I – III зонах контроль за санитарным состоянием лесов и выявление очагов вредителей и болезней леса осуществляются как обычными наземными, так и дистанционными методами (аэровизуальное обследование и использование спектрозональных аэро- и фотоснимков, космических снимков).

- В IV зоне максимально используют дистанционные методы, а при выявлении очагов проводят наземное обследование с использованием экспрессных методов.

- Для выявления очагов хвое- и листогрызущих, стволовых вредителей в зонах радиоактивного загрязнения используют феромоны. В III и IV зонах при феромонном энтомомониторинге устанавливается не менее 3-х ловушек на лесничество по каждому виду вредителей растений и интервалы между учетами составляют 15 дней.

Эти требования корректируются при возрастании численности вредителей растений.

- Детальный учет численности вредителей растений проводят осенью путем закладки в лесной подстилке (почве) пробных площадок, осмотра стволов деревьев или отслаивания коры в нижней части стволов в зависимости от мест зимовки вредных насекомых.

В III и IV зонах закладывается не менее  10 пробных площадок при площади обследования до 1000 га, при большей площади – не менее 30.

- В III и IV зонах применяется метод взятия модельных ветвей из доступных частей кроны и определения экологической плотности вредителей растений в установленном порядке.

- В очагах стволовых вредителей в дополнение к использованию феромонов учеты численности в I и II зонах осуществляются путем энтомологического анализа модельных деревьев; в III и IV зонах – путем взятия палеток без валки модельных деревьев.

- Во всех зонах применяется экспресс-метод для учета зимующего запаса короеда-типографа. В III и IV зонах объем учетных работ уменьшается до 50%, а также применяется упрощенный метод учета сосновых лубоедов по «стрижке побегов».

- Во всех зонах не допускается увеличение захламленности выше естественного отпада. В III и IV зонах при обнаружении стволовых вредителей растений проводится концентрированное использование феромонных ловушек (15 – 20 шт./га) для отлова жуков.

глава 15

ведение охотничьего хозяйства

- Ведение охотничьего хозяйства в зонах радиоактивного загрязнения осуществляется в соответствии с Правилами ведения охотничьего хозяйства и охоты, утвержденными Указом Президента Республики Беларусь от 8 декабря 2005 г. № 580 «О некоторых мерах по повышению эффективности ведения охотничьего хозяйства и рыбохозяйственной деятельности, совершенствованию государственного управления ими» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 196, 1/6996) и настоящими Правилами.

- Ведение охотничьего хозяйства и охоты разрешается в I и II зонах с обязательным радиационным контролем продукции охоты.

Границы охотничьих угодий должны устанавливаться на расстоянии не менее 1 км от кварталов (участков) леса, относящихся к III и IV зонам.

- Пользователь охотничьих угодий предоставляет охотнику информацию о радиационной обстановке на территории охотничьих угодий: плотности загрязнения почв цезием-137, мощности дозы, содержании цезия-137 в мясе охотничьих копытных животных, а также перечень аккредитованных лабораторий (постов) радиационного контроля.

- Представитель пользователя охотничьих угодий (руководитель охоты) по окончании охоты производит отбор пробы мяса добытого охотничьего копытного животного и передает ее в аккредитованную лабораторию (пост) радиационного контроля для измерения содержания радионуклида цезия-137.

- По результатам измерения содержания радионуклида цезия-137 в мясе добытого охотничьего животного в лаборатории (посте) радиационного контроля оформляется протокол испытаний, который передается представителю пользователя охотничьих угодий (руководителю охоты). Представитель пользователя охотничьих угодий (руководитель охоты) на основании протокола испытаний делает отметку в разовом разрешении на добычу охотничьего животного о фактическом содержании цезия-137 и допустимом уровне в соответствии с гигиеническими нормативами.

- При установлении превышения допустимого содержания цезия-137 в мясе добытого охотничьего животного пользователь охотничьих угодий осуществляет его обезвреживание в установленном порядке. Если добытое охотничье животное или его часть находится у охотника – информирует его о необходимости обезвреживания.

- В III и IV зонах осуществляется только регулирование распространения и численности диких животных в соответствии с Правилами регулирования распространения и численности диких животных, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 января 2008 г. № 126 «О некоторых вопросах обращения с дикими животными, относящимися к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, и к видам, подпадающим под действие международных договоров, действующих для Республики Беларусь, и регулирования распространения и численности диких животных» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 32, 5/26736).

- В I и II зонах допускается проведение всех видов биотехнических мероприятий в объеме, необходимом для функционирования охотничьего хозяйства и рационального использования охотничьих угодий.

- В III и IV зонах биотехнические мероприятия ограничиваются сооружением вышек для отстрела копытных животных, живоловушек для отлова кабанов.

глава 16

ПЕРЕРАБОТКА ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ И ОТГРУЗКА

ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

- Требования настоящей главы распространяются на:

цеха (участки),  находящиеся в населенных пунктах, кварталах леса, отнесенных в установленном порядке к  зонам радиоактивного загрязнения;

цеха (участки), в которых осуществляется переработка лесных ресурсов, заготовленных на территории лесного фонда в зонах радиоактивного загрязнения.

- В административных зданиях цехов (участков) оборудуются информационные стенды о радиационной обстановке.

- Радиационное обследование зданий, помещений, оборудования, территорий промплощадок и рабочих мест в цехах (участках) проводится не реже одного раза в год. При этом особое внимание обращается:

на места складирования древесины, отходов лесопиления, дров и золы;

на транспортеры, эстакады и другие места, где могут накапливаться кора и отходы лесопиления.

- Лесные ресурсы (древесина, продукция побочного лесопользования и др.), поступающие на переработку в цеха лесхозов из кварталов леса в зонах радиоактивного загрязнения, сопровождаются документом, удостоверяющим содержание радионуклидов, на сопроводительных документах ставится и заполняется оттиск штампа радиационной безопасности по форме согласно приложению 5.

- Использование лесных ресурсов осуществляется с учетом содержания цезия-137.

- После переработки лесных ресурсов партия произведенной продукции подвергается радиационному контролю. Периодичность контроля устанавливается в правилах (схемах) контроля радиоактивного загрязнения.

- Радиационный контроль произведенной продукции осуществляется службой радиационного контроля совместно с работниками цеха (участка). После проведения радиационного контроля на партию произведенной продукции работниками службы радиационного контроля оформляется протокол испытаний. Протокол испытаний передается в подразделения лесхоза (промышленного отдела, лесничества, деревообрабатывающего цеха и др.), отгружающего готовую продукцию.

На сопроводительных документах к каждой партии отгружаемой готовой продукции ставится и заполняется оттиск штампа радиационной безопасности, а в случае предъявления потребителем требования о предоставлении документа, удостоверяющего содержание радионуклидов, оформляется паспорт радиационной безопасности по форме согласно приложению 6.

- Оформление паспорта радиационной безопасности, заполнение оттиска штампа на отгружаемую продукцию осуществляется на основании акта радиационного обследования лесосеки или протокола испытаний.

- При отгрузке партии готовой продукции из мест складирования паспорт радиационной безопасности оформляют на основании значений удельной активности цезия-137, указанных в оттисках штампов радиационной безопасности. При этом в паспорте радиационной безопасности указывают максимальное значение удельной активности цезия-137 в отгружаемой партии и соответствующий номер акта радиационного обследования (протокола испытаний). Значение удельной активности цезия-137 в древесине указывается с прибавлением погрешности измерений.

- При проведении радиационного контроля готовой продукции особое внимание следует обращать на:

дрова, щепу, отходы лесопиления, отгружаемые на топливо;

лесоматериалы, направляемые на изготовление деталей для строительства стен жилых зданий;

пиломатериалы, направляемые на изготовление доски для внутренней обшивки стен жилых зданий и полученную доску;

пищевую продукцию леса – грибы, ягоды;

продукцию, отгружаемую на экспорт.

- На сопроводительных документах к каждой партии продукции (сырья), отгружаемой непосредственно из мест заготовки (деловая древесина, дрова, продукция побочного лесопользования: сок березовый, живица, грибы свежие, ягоды и др.), ставится и заполняется оттиск штампа радиационной безопасности, а в случае предъявления потребителем требования о предоставлении документа, удостоверяющего содержание радионуклидов, оформляется паспорт радиационной безопасности.

- При поставке дикорастущих  грибов и ягод на экспорт каждая партии продукции сопровождается паспортом радиационной безопасности, форма которого утверждена приказом Государственного комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Республики Беларусь и Комитета по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 31 мая 1999 г. № 133/1 «Об утверждении нормативных актов» (Национальный реестр нормативных правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 66, 8/557).

глава 17

ЛЕСОУСТРОительные работы

в зонах радиоактивного загрязнения

- В подготовительный период к проведению лесоустроительных работ в зонах радиоактивного загрязнения производится:

сбор сведений о радиоактивном загрязнении территории лесного фонда с составлением распределения кварталов по зонам радиоактивного загрязнения (сведения о радиоактивном загрязнении предоставляет лесхоз или ГПЛХО). Полученные данные согласовываются с Учреждением «Беллесрад»;

сбор сведений о принятых лесах и уровнях их радиоактивного загрязнения;

уточнение с использованием материалов прежнего лесоустройства площадей лесного фонда в зонах радиоактивного загрязнения;

выбор метода инвентаризации лесов;

определение необходимости проведения индивидуального дозиметрического контроля работников;

определение порядка взаимодействия со службами, осуществляющими контроль радиоактивного загрязнения;

обеспечение лесоустроителей нормативными правовыми актами о ведении лесного хозяйства в зонах радиоактивного загрязнения, обеспечении радиационной безопасности;

определение потребности в экспедиционном имуществе, средствах индивидуальной защиты;

определение порядка и подготовка объектов для проведения тренировочных занятий по лесотаксационным работам, оценка материалов таксации прежнего лесоустройства.

- Полевые лесоустроительные работы выполняются в соответствии с Инструкцией по проведению лесоустройства лесного фонда, утвержденной постановлением Комитета лесного хозяйства при Совете Министров Республики Беларусь от 23 сентября 2002 г. № 12 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 131, 8/8772) и настоящими Правилами.

- Методы инвентаризации лесов в зонах радиоактивного загрязнения должны обеспечивать:

точность лесотаксационных работ, соответствующую интенсивности ведения лесного хозяйства в различных зонах радиоактивного загрязнения;

безопасность работников при проведении полевых лесоустроительных работ.

- В I и II зонах таксация насаждений проводится в соответствии с Инструкцией по проведению лесоустройства лесного фонда.

- В III зоне лесотаксационные работы проводятся со следующими особенностями:

натурно таксируются только пригодные для эксплуатации участки спелого леса и участки, проектируемые для выполнения лесохозяйственных мероприятий. Метод таксации – глазомерный. При необходимости закладываются реласкопические площадки;

все остальные участки леса таксируются с применением дистанционных и камеральных методов без проведения натурных работ.

- В IV зоне таксационная характеристика насаждений и других участков лесного фонда дается на основании материалов космических съемок и аэрофотоснимков с выполнением аналитико-измерительного дешифрирования фотоснимков с использованием актуализированных данных прежнего лесоустройства.

- При таксации дистанционными методами сравниваются материалы последней аэрофотосъемки и фотоабриса предыдущего лесоустройства. Из материалов последней аэрофотосъемки переносятся на планшеты четко видимые изменения в лесном фонде (вырубки, гари, участки лесных культур, не покрытые лесом земли). Для характеристики выделов, не имеющих существенных изменений, при сличении старых и новых материалов аэрофотосъемки используются актуализированные данные предыдущего лесоустройства.

- При составлении почвенных карт, карт типов леса и других тематических материалов наряду с методом фотоэталонов используется метод ключей с обследованием части территории, характерной для объекта, которая, как правило, не превышает десяти процентов площади. Результаты работы распространяются на всю территорию.

- При отсутствии материалов аэрокосмических съемок для оценки состояния лесного фонда в зонах радиоактивного загрязнения могут использоваться самолеты и вертолеты для визуальной таксации лесного фонда.

- Точность лесоустроительных работ в I и II зонах должна соответствовать нормативам Инструкции по проведению лесоустройства лесного фонда, а в III и IV зонах – нормативам точности таксационных показателей насаждений в зонах радиоактивного загрязнения согласно приложению 7.

- Другие особенности проведения работ оговариваются в протоколах первого технического и первого лесоустроительного совещаний.

- В камеральный период производится обработка материалов полевых лесоустроительных работ с составлением проекта организации и ведения лесного хозяйства на ревизионный период.

- В проектной документации (формы № 1 и № 2 учета лесного фонда, ведомости проектируемых лесохозяйственных мероприятий, расчеты размера рубок главного и промежуточного пользования) объемы лесохозяйственных работ и иная информация даются по зонам (подзонам) радиоактивного загрязнения.

- На карте-схеме лесхоза распределение кварталов по зонам радиоактивного загрязнения показывается условной цветовой окраской согласно приложению 8.

глава 18

ОБЪЕКТЫ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО

- Выбор участка для строительства объекта лесохозяйственного назначения в зонах радиоактивного загрязнения осуществляется в соответствии с требованиями главы 3 настоящих Правил.

- На участке для строительства объекта лесохозяйственного назначения проводится радиационное обследование: определяется мощность дозы, плотность загрязнения почв цезием-137. Результаты радиационного обследования прилагаются к акту выбора участка.

- На топографическом плане объекта лесохозяйственного назначения указывается плотность загрязнения почвы цезием-137, мощность дозы.

- В проектно-сметной документации на объект лесохозяйственного назначения в зоне радиоактивного загрязнения должны быть предусмотрены мероприятия, исключающие распространение радионуклидов на другие территории и обеспечивающие радиационную безопасность.

- При проектировании объектов лесохозяйственного назначения, расположенных в III и IV зонах, должны быть предусмотрены душевые установки, помещения для хранения спецодежды и площадки для очистки техники.

- При проектировании осушительных систем в I и II зонах в проекты включаются мероприятия по ограничению попадания в реки-водоприемники радионуклидов при подтоплении земель путем дополнительного строительства наносоуловителей (илоотстойников).

- Создание окультуренных сенокосов на осушенных торфяно-болотных почвах разрешается в I-II зонах путем посева многолетних злаковых травосмесей, наименее накапливающих радионуклиды в данных условиях.

- Проектирование лесохозяйственных дорог осуществляется для всех зон радиоактивного загрязнения.

- Проектирование плантаций ягодных культур (клюквы, голубики, брусники и др.), а также фундука и лекарственного сырья на участках не допускается во всех зонах радиоактивного загрязнения.

- Проектирование зеленых зон, лесопарков допускается в подзоне IА.

- Проектирование противопожарных мероприятий осуществляется во всех зонах радиоактивного загрязнения.

При разработке генеральных планов противопожарного устройства лесхозов для обнаружения и тушения лесных пожаров в зонах радиоактивного загрязнения предусматривается комплекс мероприятий в соответствии с требованиями главы 13 настоящих Правил.

В спецлесхозах в каждом лесничестве с целью оперативного тушения лесных пожаров собственными силами проектируется пожарно-химическая станция первого типа (ПХС-I).

ГЛАВА 19

ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ О РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКЕ В ЛЕСАХ

- Информирование населения о радиационной обстановке в лесах осуществляется в целях снижения доз внешнего и внутреннего облучения и реализации прав граждан на своевременное получение полной и достоверной информации по вопросам, связанным с последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС.

- Информирование населения о радиационной обстановке в лесах осуществляется путем:

оформления информации о радиационной обстановке в лесных массивах и местах нахождения лесхозов, а также их основных структурных подразделений (лесничеств);

информирования населения через средства массовой информации;

издания специальной литературы.

- Информация о радиационной обстановке в лесных массивах реализуется посредством установки:

предупреждающих и запрещающих знаков, оформленных согласно приложению 9;

информационных и предупреждающих плакатов;

информационных стендов.

- Предупреждающие и запрещающие знаки устанавливаются в лесных массивах:

в I зоне – на дорогах, перед въездом в зону, съездах с дорог;

во II зоне – на дорогах, перед въездом в зону, съездах с дорог и в местах, наиболее посещаемых людьми;

в III и IV зонах – на дорогах, съездах с дорог и по границам лесных массивов, расположенных возле населенных пунктов.

Знаки устанавливаются в соответствии со схемой установки предупреждающих и запрещающих знаков на территории лесхоза. Знаки передаются в лесничества и включаются в паспорта обходов лесников, которые обеспечивают их установку и сохранность.

- Информационные и предупреждающие плакаты устанавливаются:

на дорогах перед въездом в зону радиоактивного загрязнения с фрагментом карты, окрашенной по зонам радиоактивного загрязнения (радиационная обстановка на расстоянии 3 км от оси дороги, с обеих ее сторон), пояснением к карте и перечнем лабораторий (постов) радиационного контроля, где можно проверить собранные дары леса;

в местах отдыха с фрагментом карты, окрашенной по зонам радиоактивного загрязнения (радиационная обстановка на расстоянии 3 км от места отдыха), пояснением к карте и перечнем лабораторий (постов) радиационного контроля, где можно проверить собранные дары леса;

у зданий в лесничествах, в местах, наиболее посещаемых людьми, с картой лесничества, окрашенной по зонам радиоактивного загрязнения, пояснением к карте и перечнем лабораторий и постов радиационного контроля, где можно проверить собранные дары леса.

- Информационные стенды устанавливаются в административных зданиях лесхозов, лесничеств и деревообрабатывающих цехов с целью информирования работников лесного хозяйства и населения о радиационной обстановке в лесах.

- Стенды должны содержать схему лесхоза, окрашенную по зонам радиоактивного загрязнения, со следующими пояснениями:

не окрашенные кварталы – сбор даров леса и ведение лесного хозяйства проводятся без ограничений;

окрашенные в синий цвет (1 – 5 Ки/км2) – сбор грибов и ягод разрешается с обязательным радиометрическим контролем;

окрашенные в желтый цвет (5 – 15 Ки/км2) – сбор грибов и ягод, сенокошение и выпас скота запрещены;

окрашенные в зеленый и красный цвет (15 Ки/км2 и более) – посещение лесов запрещено.

Стенды должны содержать также:

адреса и телефоны лабораторий (постов) радиационного контроля, где можно проверить продукцию на содержание радионуклидов;

действующие нормативы содержания радионуклидов в пищевых продуктах и питьевой воде, продукции лесного хозяйства, сельскохозяйственном сырье и кормах, лекарственном и техническом сырье;

другие нормативы;

памятку для населения, проживающего на загрязненной территории;

оперативную информацию по вопросам радиационного контроля и радиационной безопасности.

- Информирование населения через средства массовой информации должно осуществляться постоянно и содержать информацию о радиоактивном загрязнении лесов, возможности пользования лесной продукцией и необходимых мерах безопасности. Население информируется в обязательном порядке перед началом сезона заготовки березового сока, выпаса скота, сбора грибов и ягод, перед началом пожароопасного сезона.

- В целях информирования населения в начале сезона сбора грибов (отдельно летнего и осеннего) и ягод работниками лесничеств и постов радиационного контроля лесхозов проводится отбор проб грибов и ягод в кварталах леса, в местах, наиболее посещаемых населением, на контрольных полигонах по долговременному изучению радиоактивного загрязнения грибов и ягод.

На основании  результатов радиационного контроля осуществляется информирование населения о возможности сбора грибов и ягод на территории лесного фонда лесхоза.

- В целях дополнительного информирования населения о радиоактивном загрязнении лесной продукции на период массовой заготовки даров леса (май-ноябрь) при лесничествах, территория лесного фонда которых отнесена к зонам радиоактивного загрязнения, создаются пункты радиометрического контроля (далее – ПРКЛ). ПРКЛ создаются приказом ГПЛХО, осуществляют свою деятельность в соответствии с положением. Работник, ответственный за проведение радиометрических измерений, назначается приказом по лесхозу, проходит специальную подготовку по курсу «Радиометрия и дозиметрия».

Глава 20

Требования к организации работ в

зонах радиоактивного загрязнения

- При проведении работ на участках лесного фонда и объектах лесохозяйственного назначения в зонах радиоактивного загрязнения работники службы радиационного контроля проводят радиационное обследование в соответствии с правилами (схемами) контроля радиоактивного загрязнения в лесах и на объектах лесхозов.

- Результаты радиационного обследования вносятся в технологическую карту, проект лесных культур, паспорт объекта, в которых указывается:

радиационная обстановка (мощность дозы и плотность загрязнения почвы цезием-137);

требуемые условия и средства обеспечения радиационной безопасности работников;

предельно допустимая годовая продолжительность работы.

- К началу работ в зонах радиоактивного загрязнения в организации необходимо:

назначить работников, ответственных за обеспечение радиационной безопасности и обеспечить их обучение или переподготовку; приказом по лесхозу и каждому структурному подразделению (лесничество, цех);

разработать, согласовать с районным центром гигиены и эпидемиологии и утвердить инструкцию по радиационной безопасности в лесхозе. Внести в инструкции по охране труда на конкретные виды работ требования по радиационной безопасности, гигиенические требования и требования к радиационному контролю;

включить в программы обучения охране труда рабочих, инженерно технических работников и служащих раздел «Радиационная безопасность при проведении лесохозяйственных работ».

- Работники, допущенные к работе в зонах радиоактивного загрязнения, должны пройти обучение и проверку знаний правил безопасного ведения работ, пользования средствами индивидуальной защиты и личной гигиены, а также действующих в организации локальных нормативных правовых актов.

- Инструктаж и проверка знаний проводятся согласно отраслевому положению об обучении, инструктаже и проверке знаний работников по вопросам охраны труда.

- Не разрешается допуск к работе работников:

без средств индивидуальной защиты;

не имеющих медицинского заключения о допуске по состоянию здоровья к работе по соответствующей специальности или виду работ;

не прошедших инструктаж, периодическую проверку знаний по вопросам охраны труда и радиационной безопасности.

Глава 21

Требования к организации радиационного

контроля при проведении работ

- При проведении работ в зонах радиоактивного загрязнения ответственность за проведение радиационного контроля возлагается на руководителя работ. Периодичность контроля устанавливается в правилах (схемах) контроля радиоактивного загрязнения в лесах и на объектах лесхозов. При работах в III и IV зонах периодичность контроля устанавливается в специальных регламентах (проектах) или распоряжением руководителя организации для каждого участка работ в зависимости от радиационной обстановки, вида и времени проведения работ, применяемых технологических процессов.

- Индивидуальный контроль доз внешнего облучения проводится в организациях (подразделениях организаций) лесного хозяйства для работников, условия труда которых могут приводить к внешнему облучению в дозе, превышающей 1 мЗв/год. Доза определяется на основе расчетов с использованием результатов радиационного обследования лесного фонда или путем проведения дополнительных исследований.

- Индивидуальный контроль доз внешнего облучения включает:

измерение мощности дозы на рабочих местах и индивидуальный учет времени, затраченного на выполнение работ. Журнал учета времени работы на территории лесного фонда в зонах радиоактивного загрязнения заполняется по форме согласно приложению 10;

контроль загрязнения радионуклидами кожных покровов;

индивидуальный контроль доз внешнего облучения с использованием индивидуальных дозиметров.

- При проведении работ во II – IV зонах при мощности дозы 0,68 мкЗв/час и более вводится ограничение времени работы в течение года, которое обеспечивается соблюдением предельно допустимой продолжительности работы (далее – ПДПР).

ПДПР – это продолжительность работы в часах за год, в течение которой доза внешнего облучения не превысит 1 мЗв/год. При определении ПДПР при разной мощности дозы необходимо руководствоваться таблицей согласно приложению 11.

Дозы внутреннего облучения контролируются при проведении периодических медицинских осмотров.

Глава 22

Требования к средствам защиты,

рабочим местам и трудовому процессу

- При осуществлении работ в I и II зонах:

работник должен быть обеспечен комплектом средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ) в соответствии с типовыми отраслевыми нормами;

в полевых условиях оборудованные места для приема пищи должны располагаться на участке с наименьшей мощностью дозы. Работник в течение рабочего дня должен принимать пищу в оборудованном месте  для приема пищи.

- При осуществлении работ в III и IV зонах наряду с требованиями, изложенными в пункте 160 настоящих Правил:

работы выполняются, как правило, в зимний период, а обработка почвы – в период ее достаточного увлажнения;

доставка работников к месту проведения работ производится автобусами или специально оборудованным крытым автотранспортом;

работнику выдается дополнительный комплект СИЗ;

периодически проверяется загрязнение СИЗ и кожных покровов работника. При загрязнении выше контрольных уровней СИЗ подвергаются соответствующей обработке – обеспыливанию, стирке;

запрещается выполнение работ в полевых условиях, связанных с пылеобразованием, без респираторов, одежды специальной защитной, средств защиты ног и головы, со снятыми и расстегнутыми средствами защиты;

санитарно-бытовые помещения организаций и производств должны соответствовать требованиям санитарных норм и правил. Для хранения выданных СИЗ работникам предоставляются специально оборудованные помещения (гардеробные);

кабины водителей мобильной техники должны быть максимально герметизированы путем уплотнения оконных и дверных проемов, коммуникационных отверстий в полу и стенах;

в кабинах водителей, трактористов и операторов подлежит контролю мощность дозы с периодичностью, устанавливаемой в правилах (схеме) контроля, специальном регламенте (проекте).

|  | ##### Приложение 1 |
| --- | --- |
|  | ##### к Правилам ведения |
|  | ##### лесного хозяйства в зонах |
|  | ##### радиоактивного загрязнения |

Регламентация лесохозяйственной и иной

деятельности в зонах радиоактивного  загрязнения

(«+» – разрешается,  «-»  – запрещается)

| № п/п | Лесохозяйственные мероприятия | Зона (подзона) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | IА | IБ | II | III | IV |
|  | Проектирование, строительство и эксплуатация объектов лесохозяйственного назначения |  |  |  |  |  |
|  | Создание лесосеменных плантаций | + | + | + | - | - |
|  | Создание питомников | + | + | + | - | - |
|  | Гидролесомелиоративные работы |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Капитальный ремонт и реконструкция осушительных систем | + | + | + | - | - |
| 1.3.2 | Создание окультуренных сенокосов | + | + | - | - | - |
|  | Дорожное строительство | + | + | + | + | +* |
|  | Создание плантаций ягодных культур | - | - | - | - | - |
|  | Благоустройство зеленых зон и лесопарков | + | + | - | - | - |
|  | Противопожарное устройство лесов и строительство водоемов | + | + | + | + | + |
|  | Лесоустройство территории лесного фонда | + | + | + | + | + |
|  | Контроль радиоактивного загрязнения территории лесного фонда | + | + | + | + | + |
|  | Промышленное и гражданское строительство | + | + | + | - | - |
|  | Лесокультурные работы |  |  |  |  |  |
|  | Заготовка семян | + | + | + | - | - |
|  | Выращивание сеянцев в питомниках | + | + | + | - | - |
|  | Содействие естественному возобновлению леса | + | + | + | +* | - |
|  | Создание лесных культур, уход, техническая инвентаризация | + | + | + | + | +* |
|  | Охрана и защита лесов |  |  |  |  |  |
|  | Охрана лесов от пожаров | + | + | + | + | + |
|  | Охрана лесов от лесонарушений | + | + | + | + | + |
|  | Защита лесов от вредителей и болезней | + | + | + | + | + |
|  | Рубки леса |  |  |  |  |  |
|  | Рубки главного пользования | + | + | + | +* | - |
|  | Рубки промежуточного пользования | + | + | + | +* | - |
| 4.3. | Прочие рубки | + | + | + | +* | +* |
| № п/п | Лесохозяйственные мероприятия | Зона (подзона) |  |  |  |  |
|  |  | IА | IБ | II | III | IV |
|  | Побочное пользование лесом |  |  |  |  |  |
|  | Сбор ягод | + | - | - | - | - |
|  | Сбор грибов: |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | слабо- и средненакапливающих радиоцезий | + | - | - | - | - |
| 5.2.2 | сильнонакапливающих радиоцезий | - | - | - | - | - |
|  | Заготовка лекарственных трав | + | - | - | - | - |
|  | Выпас рабочего и крупного рогатого скота на откорме и заготовка сена для него | + | + | - | - | - |
|  | Выпас молочного скота и заготовка сена для него | + | - | - | - | - |
|  | Пчеловодство | + | + | + | - | - |
|  | Заготовка березового сока | + | + | + | - | - |
|  | Заготовка живицы, еловой серки | + | + | + | - | - |
|  | Заготовка новогодних елей | + | + | - | - | - |
|  | Заготовка лесной подстилки и мха | - | - | - | - | - |
|  | Заготовка древесной зелени, пневого осмола, пней, бересты | - | - | - | - | - |
|  | Заготовка липового луба и лыка, дубильной коры, стволовой коры бересклета, коры осокоря | + | + | - | - | - |
|  | Рекреационное пользование лесом | + | - | - | - | - |
|  | Ведение охотничьего хозяйства и охоты, рыболовства | + | + | + | - | - |

________________________

*  Разрешено по специальным регламентам (проектам).

|  | ##### Приложение 2 |
| --- | --- |
|  | ##### к Правилам ведения |
|  | ##### лесного хозяйства в зонах |
|  | ##### радиоактивного загрязнения |
|  | ##### Форма |

- Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь

- _____________государственное производственное лесохозяйственное объединение

- ГЛХУ __________________лесхоз

|  | - Утверждаю - Директор лесхоза - _______________ _______________ - подпись дата |
| --- | --- |

- А  К  Т  № ______

- радиационного обследования лесосеки

- "____"____________ 20___ г.                                                               н.п._____________

- Дата обследования ___________________

- Лесничество ________________________ Квартал __________ Выдел_____________

1. Характеристика лесосеки

- 1.1 Тип леса (ТЛУ)________________________________________________________

- 1.2 Вид рубки____________________________________________________________

- 1.3.Площадь лесосеки (участка), га __________________________________________

- 2. Радиационная обстановка на лесосеке

- 2.1 Диапазон МД, мкЗв/ч (мкР/ч) ___________________________________________

- 2.2 Плотность загрязнения почвы, кБк/м2 (Ки/км2) ___________________________

- 2.3 Результаты радиационного контроля древесины

| Регистра-ционный номер пробы | Наименова-ние древесной породы | Древесина | Содержание цезия-137, Бк/кг |  |  | Соот- ветст- ствие ДУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | допус- тимое | фактическое |  |  |
|  |  |  |  | изме-ренное | погреш-ность |  |
|  |  | деловая |  |  |  |  |
|  |  | дровяная от деловых деревьев |  |  |  |  |
|  |  | дровяная от дровяных деревьев |  |  |  |  |
|  |  | лесосечные отходы |  |  |  |  |
|  |  | деловая |  |  |  |  |
|  |  | дровяная от деловых деревьев |  |  |  |  |
|  |  | дровяная от дровяных деревьев |  |  |  |  |

3. Заключение:

  - Соответствие содержания радионуклидов в продукции допустимым уровням _____________________________________________________________________________

  - Направление использования продукции __________________________________________

  - Технология производства работ               __________________________________________

  - Способ утилизации отходов                     __________________________________________

  - Меры радиационной безопасности          __________________________________________

- Лесничий  _______________________                                                     ______________

- (подпись)                                                                                                  (инициалы, фамилия)

- Инженер-радиолог ________________                                                    ______________

- (подпись)                                                                                                 (инициалы, фамилия)

|  | ##### Приложение 3 |
| --- | --- |
|  | ##### к Правилам ведения |
|  | ##### лесного хозяйства в зонах |
|  | ##### радиоактивного загрязнения |

Типы лесорастительных условий, характеризующиеся различными коэффициентами перехода цезия-137 из почвы в древесину с корой

| Наименование древесных пород | Типы лесорастительных условий, характеризующиеся различными коэффициентами перехода цезия-137 из почвы в древесину с корой |  |
| --- | --- | --- |
|  | минимальными | максимальными |
| Сосна | В2; С2 | А4; А3; В3 |
| Ель | С2; Д2 | В3; В4; С4 |
| Береза | В2; С2; Д2 | А4; В3; С4 |
| Дуб | В2; С2 | С3; Д3 |
| Осина | В2 | А4; В3 |
| Ольха | В2; С2 | С4; С5 |

|  | ##### Приложение 4 |
| --- | --- |
|  | ##### к Правилам ведения |
|  | ##### лесного хозяйства в зонах |
|  | ##### радиоактивного загрязнения |

Требования к проведению рубок в зонах

радиоактивного загрязнения

| Показатели | Плотность загрязнения почв, Ки/км2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1-5 | 5-15 | 15 и более |
| Сезон рубки | Круглогодично | Круглогодично, как правило, в осенне-зимний, ранневесенний периоды | Круглогодично, как правило, в зимний период со снежным покровом 10 см и более |
| Способы очистки лесосек: |  |  |  |
| На сухих песчаных почвах в сосновых, а также в твердолиственных насаждениях | Измельчение и равномерное разбрасывание порубочных остатков на лесосеке |  |  |
| В сырых и влажных условиях местопроизрастания | Сбор порубочных остатков в кучи и оставление их для перегнивания |  |  |
| Вывозка | В хлыстах и сортиментах в коре | В сортиментах в коре или окоренных |  |

|  | ##### Приложение 5 |
| --- | --- |
|  | ##### к Правилам ведения |
|  | ##### лесного хозяйства в зонах |
|  | ##### радиоактивного загрязнения |
|  | ##### Форма |

Министерство лесного хозяйства республики беларусь

_________________Государственное производственное лесохозяйственное объединение

___________________________ лесхоз

_______________________лесничество

продукция      проверена    на

радиоактивное загрязнение

Содержание цезия-137 в продукции составляет ______±______ Бк/кг, при допустимом  уровне        ______________     Бк/кг.

Протокол испытаний   (Акт  радиационного  обследования)

№ _____ от  «___» ___________  _______ г.

Подпись _______________________ (фамилия, инициалы)

|  | ##### Приложение 6 |
| --- | --- |
|  | ##### к Правилам ведения |
|  | ##### лесного хозяйства в зонах |
|  | ##### радиоактивного загрязнения |
|  | ##### Форма |

# ПАСПОРТ

### РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ _____ от «____»___________20   г.

## Настоящий паспорт удостоверяет, что продукция (товары)

## _______________________________________________________________________,

( наименование продукции (товаров))

испытанная  аккредитованной  лабораторией   (постом)  радиационного контроля

________________________________________________________________________

(наименование лаборатории (поста), юридический адрес, номер телефона)

________________________________________________________________________

аттестат аккредитации №______________ от  «____»_______________20___г.,

лицензия  № ______________ от «_____» _______________ 20___ г.

размер партии ___________________________________________________________

вид транспортной упаковки ________________________________________________

количество единиц транспортной упаковки ___________________________________

сопроводительная документация    __________________________________________

(реквизиты технической и товарно-сопроводительной документации)

поставляемые по договору (контракту) от «____»______________ 20       г. № ____

предприятие-изготовитель ________________________________________________

________________________________________________________________________

(наименование, юридический адрес, учетный номер налогоплательщика)

предприятие-покупатель __________________________________________________

соответствует требованиям   _______________________________________________

________________________________________________________________________

(наименование допустимых уровней, нормативов)

Содержание цезия-137 составляет не более ______ Бк/кг.

Настоящий паспорт  выдан на основании протокола  испытаний (акта

радиационного обследования) от  «____»________20     г.  № _____

Настоящий паспорт составлен в двух экземплярах, один из которых передан

представителю предприятия-покупателя.

Настоящий паспорт действителен до «___»________________ 200    г.

Руководитель        (подразделения)

организации,   выдавшей   паспорт         _________________    __________________

(подпись)            (фамилия, инициалы)

Печать

|  | ##### Приложение 7 |
| --- | --- |
|  | ##### к Правилам ведения |
|  | ##### лесного хозяйства в зонах |
|  | ##### радиоактивного загрязнения |

Нормативы точности таксационных показателей насаждений в зонах  радиоактивного загрязнения

|  | № п/п | Категория насаждений | Допустимые случайные ошибки определения таксационных показателей выдела |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | средних для яруса |  |  | средних для основного элемента леса |  |  | количества подроста на 1га, % |  |
|  |  |  | запаса на 1га, % | высоты, % |  | коэффици-ента состава, ед. | диаметра, % |  |  |  |
|  | III Зона радиоактивного загрязнения (15-40 Ки/км2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Спелые и перестойные насаждения, возможные для эксплуатации | 15 | 10 |  | 2 | 10 |  | 25 |  |
|  | 2 | Насаждения, назначенные для проведения прореживания и проходных рубок | 15 | 10 |  | 2 | 10 |  | 25 |  |
|  | 3 | Молодняки, назначенные для проведения рубок ухода, и насаждения, назначенные в реконструкцию | 20 | 10 |  | 2 | 10 |  | - |  |
|  | 4 | Все насаждения IY класса бонитета и ниже, не назначаемые для проведения лесохозяйственных мероприятий | 20 | 10 |  | 2 | 15 |  | 30 |  |
|  | 5 | Малоценные насаждения, не назначаемые для проведения лесохозяйственных мероприятий | 25 | 15 |  | 2 | 15 |  | 30 |  |
|  | IV Зона радиоактивного загрязнения (40 Ки/км2 и более) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Все категории насаждений | 25 | 15 |  | 2 | 15 | 30 |  |  |
|  |  |  |  |  | ##### Приложение 8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ##### к Правилам ведения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ##### лесного хозяйства в зонах |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ##### радиоактивного загрязнения |  |  |  |  |  |

Окраска кварталов леса по зонам

радиоактивного загрязнения

| Зоны и подзоны радиоактивного загрязнения | Цвет окраски кварталов леса |
| --- | --- |
| IA | Синий первый тон |
| IБ | Синий второй тон |
| II | Желтый |
| III | Зеленый |
| IV | Красный |

|  | ##### Приложение 9 |
| --- | --- |
|  | ##### к Правилам ведения |
|  | ##### лесного хозяйства в зонах |
|  | ##### радиоактивного загрязнения |

Образец предупреждающего знака

Предупреждающие и запрещающие знаки содержат тексты следующего содержания:

В I зоне (предупреждающий знак, тип № 1): РАДИОАКТИВНОЕ ЗЯГРЯЗНЕНИЕ Сбор грибов и ягод разрешен с обязательным радиометрическим контролем!

Во II зоне (запрещающий знак, тип № 2): РАДИОАКТИВНОЕ ЗЯГРЯЗНЕНИЕ Выпас скота, сенокошение, сбор грибов и ягод ЗАПРЕЩЕНЫ!

В III и IV зонах (запрещающий знак, тип № 3): РАДИОАКТИВНОЕ ЗЯГРЯЗНЕНИЕ  Вход и въезд запрещены

Высота столба, на котором устанавливается знак, 2200 мм

600 мм

РАДИОАКТИВНОСТЬ!

РАДИОАКТИВНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ

400 мм

|  | ##### Приложение 10 |
| --- | --- |
|  | ##### к Правилам ведения |
|  | ##### лесного хозяйства в зонах |
|  | ##### радиоактивного загрязнения |
|  | ##### Форма |

Журнал

учета времени работы на территории лесного фонда в зонах

радиоактивного загрязнения

| № п/п | Фамилия, инициалы | Подразделение организации | Дата | МД, мкЗв/ч | Время работы в зоне, час, мин |  |  | Подпись ответ-ственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начало | окончание | всего |  |

|  | ##### Приложение 11 |
| --- | --- |
|  | ##### к Правилам ведения |
|  | ##### лесного хозяйства в зонах |
|  | ##### радиоактивного загрязнения |

Предельно допустимая продолжительность работы при разной

мощности дозы (часы в год)

| Диапазон мощности дозы, мкЗв/ч | пдпр, час/год |
| --- | --- |
| до 0,6 | Без ограничений (2000) |
| 0,61-0,68 | 1700 |
| 0,69-0,81 | 1400 |
| 0,82-0,95 | 1170 |
| 0,96-1,20 | 900 |
| 1,21-1,43 | 750 |
| 1,44-1,76 | 600 |
| Более 1,76 | Рассчитывается по формуле |

Расчет ПДПР проводится по следующей формуле:

ПДПР=1000МД−МД0,  час/год

где:

1000 – установленный предел годовой дозы облучения для работников, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории лесного фонда в зонах радиоактивного загрязнения, мкЗв/год;

МД – мощность дозы гамма-излучения на рабочем месте, мкЗв/ч;

МД0 – средний уровень МД от природных и техногенно неизмененных источников излучения в данной местности (МД до аварии). При неизвестном значении МД0 оно принимается равным 0,095 мкЗв/ч (10 мкР/ч)».

- 2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

## Министр                                                                          П.М.Семашко